评语：

上海电力大学

《计算机视觉》实验报告

实验名称：基于计算机视觉的仪表识别与检测

专   业：        智能科学与技术

班   级：         2023361智科

姓   名：            李 振

学   号：          20257007

成绩评定：

分   数：

目 录

一、实验目的	1

二、实验原理	1

1.仪表识别基本原理	1

2.关键技术	1

三、实验步骤	1

1.程序流程	1

2.关键参数设置	2

四、实验结果与分析	3

1.检测结果	3

2.性能分析	3

3.技术亮点	3

五、实验总结	3

1.实验收获	3

2.改进方向	3

3.应用前景	4

六、附录	4

1.完整代码	4

2.关键函数说明	6

3.实验结果截图	6

4.推送至GitHub仓库.................................... 6

- 实验目的

- 1.掌握计算机视觉中圆形检测、边缘检测等基本技术

- 2.学习仪表盘指针定位和读数计算的算法原理

- 3.理解Hough变换在圆形检测中的应用

- 4.培养图像处理和模式识别的实践能力

- 5.实现仪表读数的自动识别与显示

- 实验原理

1.仪表识别基本原理

- 仪表识别是工业自动化和智能监控系统中的重要技术，主要通过图像处理算法识别仪表盘的指针位置并计算读数。本实验采用基于Hough圆检测和边缘分析的方法，通过以下步骤实现：

- 1.1 图像预处理：将彩色图像转换为灰度图，减少计算复杂度

- 1.2 边缘检测：使用Canny算法检测图像边缘

- 1.3 圆形检测：使用Hough圆变换定位仪表盘

- 1.4 指针定位：通过角度搜索找到指针位置

- 1.5 读数计算：根据指针角度计算仪表读数

- 1.6 结果可视化：在原图上绘制检测结果和读数

2.关键技术

- 2.1 Canny边缘检测：采用双阈值检测，有效提取仪表盘和指针边缘

- 2.2 Hough圆变换：用于检测仪表盘的圆形轮廓

- 2.3 角度搜索：通过360度扫描寻找指针位置

- 2.4 轮廓分析：当Hough变换失败时，使用轮廓分析作为备用方案

- 实验步骤

- 程序流程

- # 1. 读取图像

- img = cv2.imread(img_path)

- gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- # 2. 图像预处理

- blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (9, 9), 2)

- edges = cv2.Canny(blurred, 30, 100)

- # 3. 圆形检测 - 使用Hough圆变换

- circles = cv2.HoughCircles(edges, cv2.HOUGH_GRADIENT, dp=1.2, minDist=150,

- param1=50, param2=30, minRadius=100, maxRadius=250)

- # 4. 备用方案 - 轮廓分析

- if circles is None:

- contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

- c = max(contours, key=cv2.contourArea)

- M = cv2.moments(c)

- cx = int(M["m10"] / M["m00"])

- cy = int(M["m01"] / M["m00"])

- r = int(cv2.contourArea(c) ** 0.5 / np.pi ** 0.5) + 15

- # 5. 指针定位 - 角度搜索

- angle_step = 1

- max_val = -1

- best_angle = 0

- search_radius = r + 20

- for deg in range(0, 360, angle_step):

- rad = np.deg2rad(deg)

- x_end = int(cx + search_radius * np.cos(rad))

- y_end = int(cy + search_radius * np.sin(rad))

- # 在射线上采样10个点

- pts = []

- for t in np.linspace(0.3, 1.0, 10):

- px = int(cx + (x_end - cx) * t)

- py = int(cy + (y_end - cy) * t)

- pts.append((px, py))

- # 计算边缘强度

- edge_vals = [edges[py, px] for px, py in pts]

- strength = np.mean(edge_vals)

- if strength > max_val:

- max_val = strength

- best_angle = deg

- # 6. 读数计算

- dial_angle_0_top = (best_angle + 90) % 360

- reading = (dial_angle_0_top / 360.0) * 100.0

- reading = round(reading, 1)

- # 7. 结果可视化

- vis = img.copy()

- cv2.circle(vis, (cx, cy), r, (0, 255, 255), 3)  # 黄色圆

- cv2.line(vis, (cx, cy), (x2, y2), (0, 0, 255), 3)  # 红色指针

- cv2.putText(vis, f"{reading:.1f}", (text_x, text_y),

- cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, (0, 0, 255), 2)

- 关键参数设置

- 高斯模糊核：9×9，标准差2

- Canny阈值：低阈值30，高阈值100

- Hough圆参数：

- dp=1.2（累加器分辨率）

- minDist=150（圆心最小距离）

- param1=50（Canny高阈值）

- param2=30（圆心累加器阈值）

- minRadius=100，maxRadius=250

- 角度搜索步长：1度

- 射线采样点数：10个点

- 实验结果与分析

- 检测结果

- 程序运行后生成的检测结果图显示：

- 黄色圆圈：检测到的仪表盘轮廓

- 红色指针：检测到的仪表指针位置

- 红色数字：计算出的仪表读数（保留一位小数）

- 性能分析

- 优点：

- 高精度检测：Hough圆变换能够准确检测仪表盘位置

- 鲁棒性强：具备备用方案，当圆检测失败时使用轮廓分析

- 精确读数：通过360度角度搜索，实现指针位置的精确检测

- 实时性好：算法复杂度适中，能够满足实时检测需求

- 可视化清晰：使用不同颜色标注，便于结果分析和理解

- 局限性：

- 依赖于仪表盘的清晰度和光照条件

- 对于非标准圆形仪表需要调整参数

- 指针重叠或遮挡时可能影响检测精度

- 技术亮点

双重检测机制：Hough圆检测+轮廓分析，提高检测可靠性

精确的角度搜索：1度步长的360度扫描，确保指针定位精度

射线采样策略：在射线上采样10个点，提高边缘强度计算的准确性

读数标准化：将角度转换为0-100的标准化读数

边界检查：确保所有坐标在图像有效范围内

五、实验总结

1.实验收获

通过本次实验，我深入理解了：

计算机视觉中圆形检测和边缘检测的重要性

Hough变换在形状检测中的应用原理

角度搜索和射线采样在指针定位中的应用

完整的图像处理pipeline设计方法

仪表读数计算的数学原理和实现方法

2.改进方向

- 2.1 自适应参数调整：根据仪表盘大小自动调整Hough圆参数

- 2.2 多指针处理：扩展为多指针仪表的识别

- 2.3 深度学习方法：结合深度学习模型提高检测精度和鲁棒性

- 2.4 实时视频处理：扩展为视频流处理，实现连续监测

- 2.5 刻度识别：自动识别仪表刻度，提高读数准确性

3.应用前景

- 本实验的仪表识别技术可应用于：

- 工业自动化监控系统

- 智能仪表读数记录

- 设备状态监测与预警

- 远程监控与故障诊断

- 智能家居设备监控

六、附录

- 完整代码

- import cv2

- import numpy as np

- def detect_gauge_precise(img_path, out_path):

- img = cv2.imread(img_path)

- if img is None:

- raise FileNotFoundError(f"图像未找到: {img_path}")

- gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (9, 9), 2)

- edges = cv2.Canny(blurred, 30, 100)

- circles = cv2.HoughCircles(edges, cv2.HOUGH_GRADIENT, dp=1.2, minDist=150,

- param1=50, param2=30, minRadius=100, maxRadius=250)

- if circles is None:

- contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

- if not contours:

- cv2.imwrite(out_path, img)

- return

- c = max(contours, key=cv2.contourArea)

- M = cv2.moments(c)

- cx = int(M["m10"] / M["m00"]) if M["m00"] != 0 else img.shape[1] // 2

- cy = int(M["m01"] / M["m00"]) if M["m00"] != 0 else img.shape[0] // 2

- r = int(cv2.contourArea(c) ** 0.5 / np.pi ** 0.5) + 15

- else:

- cx, cy, r = map(int, circles[0][0])

- r += 12

- angle_step = 1

- max_val = -1

- best_angle = 0

- search_radius = r + 20

- for deg in range(0, 360, angle_step):

- rad = np.deg2rad(deg)

- x_end = int(cx + search_radius * np.cos(rad))

- y_end = int(cy + search_radius * np.sin(rad))

- pts = []

- for t in np.linspace(0.3, 1.0, 10):

- px = int(cx + (x_end - cx) * t)

- py = int(cy + (y_end - cy) * t)

- if 0 <= px < img.shape[1] and 0 <= py < img.shape[0]:

- pts.append((px, py))

- edge_vals = [edges[py, px] for px, py in pts]

- strength = np.mean(edge_vals)

- if strength > max_val:

- max_val = strength

- best_angle = deg

- rad_best = np.deg2rad(best_angle)

- x2 = int(cx + (r + 15) * np.cos(rad_best))

- y2 = int(cy + (r + 15) * np.sin(rad_best))

- dial_angle_0_top = (best_angle + 90) % 360

- reading = (dial_angle_0_top / 360.0) * 100.0

- reading = round(reading, 1)

- vis = img.copy()

- cv2.circle(vis, (cx, cy), r, (0, 255, 255), 3)

- cv2.line(vis, (cx, cy), (x2, y2), (0, 0, 255), 3)

- text_x = int(x2 - 25) if x2 > cx else int(x2 + 10)

- text_y = int(y2 - 15)

- cv2.putText(vis, f"{reading:.1f}", (text_x, text_y),

- cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, (0, 0, 255), 2, cv2.LINE_AA)

- cv2.imwrite(out_path, vis)

- print(f"读数: {reading:.1f}")

- detect_gauge_precise(

- r"C:/Users/Lizhen/Desktop/test4.2/test2/yibiao1.jpeg",

- r"C:/Users/Lizhen/Desktop/test4.2/test2/yibiao1_result.jpeg"

- )

- 关键函数说明

- detect_gauge_precise(img_path, out_path): 仪表识别主函数

- cv2.HoughCircles(): Hough圆变换检测

- cv2.Canny(): Canny边缘检测

- cv2.findContours(): 轮廓查找

- cv2.moments(): 计算轮廓矩

- 实验结果截图

- 推送至GitHub仓库：

- https://github.com/L1169213133/gauge-meter-recognition.git